P	APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PK	PUMPAR, KOMPRESSORER M M

PKB	PUMPAR

PKB	Centrifugalpumpar

ecocirc BASIC (4) (6)

# Material- och varukrav

Pump av fabrikat Lowara ecocirc Basic……..

Försedd med specialtillverkad ECM permanent magnet motor.

Pumpens vätskeberörda delar utförd i kataforesbehandlat gjutjärn (EN-GJL-200)

Motorlager har material: Keramik - EPDM - rostfritt stål AISI 304

Temperaturområde pumpmedia: -10°C - +110 °C

Utförande 4: Tryckhöjd 4m, Sug- och tryckanslutning in-line, gänganslutning max 10 bar (PN 10)

Utförande 6: Tryckhöjd 6m, Sug- och tryckanslutning in-line, gänganslutning max 10 bar (PN 10)

# Konstruktion

Lämplig för cirkulation av värme och kyla. Underhållsfri sfärisk motor utan axel. Anti-Block-teknologi förhindrar blockering av magnetit och slam. Steglöst manuellt ställbara varvtal, samt två valbara driftlägen. Elanslutning med snabbplugg, som även är vridbar runt pumphuset. Torrkörningsskydd ingår som standard.

Två driftsätt:

- Steglöst manuellt ställbart varvtal

- Automatisk varvtalsstyrning med variabelt differenstryck

# Drivaggregat för pumpar

Specialtillverkad permanentmagnetisk motor för pumpdrift med hög verkningsgrad och tyst gång.

# Tillbehör

Unionskoppling

Värmeisolerande hölje.

# Driftdata

Flöde: xx l/s

Tryckhöjning: xx kPa

Media: Vatten

Temperatur pumpmedia: xx °C

Isolationsklass: F (155oC)

Anslutning: Utvändig gänga

EEI i enlighet med ErP

Motor: : xx kW, 1-fasmotor, IP 44, 240 V, 50 Hz