P	APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PK	PUMPAR, KOMPRESSORER M M

PKB	PUMPAR

PKB	Centrifugalpumpar

ecocirc PRO (1) (3) (R) (U)

# Material- och varukrav

Tappvarmvattenpump av fabrikat Lowara ecocirc PRO……..

Försedd med specialtillverkad ECM permanent magnet motor

Pumphjul : Komposit, Pumphus : Brons,

Motorlager har material: Keramik - EPDM - rostfritt stål AISI 304

Temperaturområde pumpmedia: +2°C - +110°C

Utförande 1: Tryckhöjd 1m, Sug- och tryckanslutning in-line, gänganslutning max 10 bar (PN 10)

Utförande 3: Tryckhöjd 3m, Sug- och tryckanslutning in-line, gänganslutning max 10 bar (PN 10)

Utförande R: Automatisk temperaturstyrning

Utförande U: Med timer funktion

# Konstruktion

Energieffektiv tappvarmvattenpump med underhållsfri sfärisk motor utan axel. Konstruktion som förhindrar smutspartiklar att sätta igen pumpen. På vissa modeller finns även backventil och avstängningsventil. Isolerskal ingår som standard. Pumpen har styrvred för steglöst inställbart varvtal, LED indikering med driftdata och felmeddelanden, samt automatisk avluftning.

R modellen har automatisk temperaturstyrning och U modellen har timer funktion.

# Drivaggregat för pumpar

Specialtillverkad permanentmagnetisk motor för pumpdrift med hög verkningsgrad tyst gång.

# Tillbehör

# Driftdata

Flöde: xx l/s

Tryckhöjning: xx kPa

Isoleringsklass: 155 (F)

Media: Vatten

Temperatur pumpmedia: xx °C

Isolationsklass: F (155oC)

Anslutning:  invändig samt utvändig gänga

Motor: xx kW, 1-fasmotor, IP44/IP42 med timer, 240 V, 50 Hz