P	APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PK	PUMPAR, KOMPRESSORER M M

PKB	PUMPAR

PKB	Centrifugalpumpar

ecocirc XL (B) (D) (F)

# Material- och varukrav

Pump av fabrikat Lowara ecocirc XL ……….

Försedd med specialtillverkad ECM permanent magnet motor.

Pumphjul : Technopolymer (PPS), Axel : rostfritt stål AISI 304, Pumphus : Gjutjärn eller brons,

O-ringar : EPDM,

Lager : Keramik , Övriga vätskeberörda delar : rostfritt stål AISI 304

Temperaturområde pumpmedia: -10°C - +110°C

Utförande B: Pumphus av brons för tappvarmvatten.

Utförande D: Tvillingpump med två parallellkopplade pumpar.

Utförande F: Flänsanslutning

# Konstruktion

Cirkulationspump för cirkulation av värme och kyla. Flexibel styrning med variabelt

eller konstant differenstryck alternativt manuell reglering. Med funktioner som automatisk avluftning & nattsänkning. Tydlig display och enkel navigering i menyerna gör driftsättningen effektiv. Två analoga ingångar (4 – 20mA / 0 –10V), en digital ingång för start/stop, en digital utgång för signal och en AUX-ingång för temperatursensor. Torrkörningsskydd samt isolerskal ingår som standard.

# Drivaggregat för pumpar

Specialtillverkad permanentmagnetisk motor för pumpdrift med hög verkningsgrad tyst gång.

# Tillbehör

Rostfri dropplåt för uppsamling av kondensvatten.

Korkgummiplatta. Pumppelare. Bultsats

# Driftdata

Flöde: xx l/s

Tryckuppsättning: xx kPa

Media: Vatten

Temperatur pumpmedia: xx °C

Isolationsklass: F (155oC).

Varvtal: xx

EEI i enlighet med ErP

Anslutning: Flänsanslutning eller gänga

Motor: xx kW, 1-fasmotor, IP 44, 230 V, 50 Hz