P	APPARATER, LEDNINGAR M.M I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PK	PUMPAR, KOMPRESSORER M M

PKB	PUMPAR

PKB	Centrifugalpumpar

e-LNE (E)

# Material- och varukrav

Pump av fabrikat Lowara e-LNE…………….

In-line centrifugalpump med IEC norm motor.

Pumphus: gjutjärn. Pumphjul: gjutjärn, brons eller rostfritt stål AISI 316L.

Mekanisk axeltätning: kiselkarbid/kol – EPDM – rostfritt stål AISI 316L.

Utförande E: Kompakt modell med specialtillverkad asynkronmotor. Sug- och tryckanslutning in-line, runda flänsar max 16 bar (PN 10/16).

# Konstruktion

Pumpen är avsedd för rena eller lätt förorenade kalla eller varma vätskor.

# Drivaggregat för pumpar

Specialtillverkad asynkronmotor för pumpdrift med hög verkningsgrad och tyst gång.

Motorer över 0,75 kW har effektivitetsklass IE3 som standard.

Elektriska egenskaper är anpassade för varvtalsstyrning med frekvensomformare.

# Tillbehör

Motormonterad frekvensomformare Hydrovar för cirkulation, tryckhöjning eller yttre styrsignal.

Pumppelare och dropplåt i rostfritt stål. Korkgummiplatta.

# Driftdata

Flöde: xx l/s

Tryckhöjning: xx kPa

Media: Vatten

Temperatur pumpmedia: xx °C

MEI: xx

Anslutning: Flänsanslutning

Motor: xx kW, 3-fasmotor, IP 55, 400 V, 50 Hz